Załącznik 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji projektowej wystarczającej do otrzymania pozwolenia na budowę/rozbiórkę oraz projektów wykonawczych do realizacji wymienionych poniżej wymagań:

  - odcięcie doprowadzonych do budynku gospodarczego mediów sanitarnych w sposób bezpieczny;

  - wykonanie studzienki z zaworem zamykającym doprowadzenie wody do rozbieranego budynku zaplecza gospodarczego;

  - przeniesienie skrzynki z bezpiecznikami z budynku gospodarczego do przedsionka budynku stacji transformatorowej i doprowadzenie tam instalacji elektrycznej zasilającej  szlaban znajdujący się na granicy działek IBIB PAN i IBB PAN;

  - rozbiórka budynku zaplecza gospodarczego oznaczonego na wyrysie z mapki ewidencyjnej (Rys.1) obręb 0210, działka 6/10 numerem (1 i2) (budynek niepodpiwniczony dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 230m2), przylegającego do budynku stacji transformatorowej oznaczonej na wyrysie z mapki ewidencyjnej obręb 0210, działka 6/10 numerem (4 i2) (budynek niepodpiwniczony parterowy o powierzchni użytkowej 106m2, powierzchni zabudowy 150m2 i konstrukcji z fundamentami żelbetowymi, ścianami z gazobetonu, stropodachu z żelbetu);

  - usunięcie części chodnika przylegającego do budynku rozbieranego -pozostawienie chodnika na szerokość trzech płyt wzdłuż drogi biegnącej od bramy pożarowej do obecnie funkcjonującego szlabanu na granicy działek IBIB PAN i IBB PAN;

  - wywóz powstałego gruzu i śmieci z terenu prowadzonych prac do miejsca przeznaczonego na składowanie tego typu odpadów;

  - usunięcie gleby i pozostałości porozbiórkowych na 30 cm w głąb (licząc od poziomu drogi pożarowej)  na terenie po rozbiórce budynku i usuniętej części chodnika i wypełnienie powstałego wykopu ziemią kwiatową do poziomu drogi pożarowej;

  - wyrównanie terenu po rozbiórce i wymianie gleby;

  - odtworzenie, uzupełnienie i wykończenie w sposób jednolity ścian szczytowych budynku stacji transformatorowej od strony podlegającego rozbiórce budynku zaplecza gospodarczego z dociepleniem styropianem grubości minimum 10 cm i otynkowaniem;

  - odtworzenie i uzupełnienie oraz remont połaci dachowej budynku stacji transformatorowej w sposób jednolity z istniejącą strukturą dachu;

  - wykonanie obróbek blacharskich oraz wymiana istniejącego orynnowania z jego uzupełnieniem budynku stacji transformatorowej od strony rozbieranego budynku zaplecza gospodarczego;

  - odtworzenie opaski wokół budynku stacji transformatorowej o szerokości 80cm;

  - uzupełnienie brakującego ogrodzenia, które ma być zgodne z ogrodzeniem dochodzącym do budynku podlegającego rozbiórce, pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym  (WUM) a IBIB PAN w granicy działek, w przestrzeni zajmowanej dotychczas przez budynek gospodarczy podlegający rozbiórce;

  - utworzenie terenu zielonego z roślinnością wg schematu (Rys.2) na terenie po rozbiórce budynku zaplecza gospodarczego i usuniętej części chodnika;

  - umieszczenie co 1,5m biało-czerwonych słupków drogowych stałych o wysokości użytkowej 1m +/- 0,1m, średnicy 80mm +/- 20mm na chodniku i granicy terenu zielonego (pomiędzy istniejącym szlabanem a ogrodzeniem z WUM) uniemożliwiających przejazd samochodów, ale umożliwiających swobodne przejście pieszym oraz przejazd rowerem na granicy działki z IBB (Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN);

  - zabezpieczenia nienaruszonego stanu szlabanu znajdującego się na granicy działek IBIB PAN i IBB PAN. Po zakończeniu prac szlaban ma być funkcjonalny z działającym zasilaniem elektrycznym;

  - zabezpieczenia ciągłej pracy stacji transformatorowej;

  - wymogu ochrony przed zapyleniem pomieszczeń stacji transformatorowej;

  - 4 egzemplarze Projektów mają być dostarczone w wersji papierowej w celu złożenia dokumentacji o pozwolenie na budowę, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD z plikami edytowalnymi/wykonawczymi (o rozszerzeniach .doc, xls, dwg…..).

Należy przewidzieć co najmniej 2 wizyty w trakcie trwania prac rozbiórkowo-budowlanych w ramach pełnienia nadzoru autorskiego

Rys. 1. Lokalizacja budynków

chodnik

WUM

IBB PAN

IBIB PAN

12

13

- głóg jednoszypułkowy

- nieszpułka

- aronia czarna

- jaśminowiec wonny

- śnieguliczka biała

- irga błyszcząca

- dzika róża

- berberys zielonolistny

- trawy wysokie

- trawy z białą koniczyną

- chodnik od wejścia do stacji transformatorowej

- słupek drogowy

- szlaban

1

2

3

4

5

6

7

8

8

5

6

7

9

10

11

Rys. 2. Tereny zielone