Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego z obsługą na stanowisku recepcji na terenie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 4.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- dostawę fabrycznie nowych urządzeń: terminala wjazdowego z zasobnikiem biletów, terminala wyjazdowego, szlabanów wjazdowego i wyjazdowego, czytników kart zbliżeniowych, stacji skanowania biletów na recepcji, zestawu wideodomofonu, stacji roboczej z oprogramowaniem;

- wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej;

- montaż elementów ochrony mechanicznej (odbojnice, wysepki ochronne) przy terminalach;

- instalację i konfigurację oprogramowania zarządzającego (z modułem biletowym i rozliczeniowym) na stacji roboczej recepcji;

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych i odbiór;

- szkolenie personelu Zamawiającego;

- przekazanie dokumentacji powykonawczej;

- świadczenie serwisu gwarancyjnego.

System opisany w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest otwarty na rozbudowę. Zamawiający nie wyklucza w przyszłości rozszerzenia systemu o: automatyczne kasy biletowe/parkingowe, system ANPR/LPR, tablicę informacyjną liczby wolnych miejsc, moduł fiskalny. Wykonawca nie jest zobligowany do wdrożenia tych modułów w ramach niniejszego zamówienia, jednak system musi architekturalnie zapewniać możliwość ich późniejszego dołączenia.

## Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym:

- Zakończenie prac montażowych i instalacyjnych: do 50. dnia kalendarzowego od daty zawarcia umowy.

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, szkolenia personelu i podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego: do 60. dnia kalendarzowego od daty zawarcia umowy.

- Termin uznaje się za dotrzymany z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (POK).

## 1.2. Lokalizacja realizacji

Prace realizowane są na terenie IBIB PAN w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa. Szczegółowe lokalizacje montażu urządzeń (wjazd, wyjazd, trasy kablowe, punkty przyłączeń elektrycznych) zostaną uzgodnione z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Stanowisko obsługi (recepcja) znajduje się w budynku C.

## 1.3. Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu rzetelnej wyceny prac instalacyjnych i uzgodnienia lokalizacji montażu urządzeń. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym pod adresem: pmajchrzyk@ibib.waw.pl. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do terenu i udostępni niezbędną dokumentację techniczną obiektu.

Wykonawca, który nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej, składając ofertę oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy założeniami przyjętymi w ofercie a stanem faktycznym na terenie realizacji.

# 2. MINIMALNE WYMAGANIA OGÓLNE

## 2.1. Warunki środowiskowe

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Temperatura pracy (urządzenia zewnętrzne) | -30°C do +60°C |
| Temperatura pracy (urządzenia wewnętrzne) | 0°C do +40°C |
| Wilgotność względna | Do 95%, bez kondensacji |
| Stopień ochrony (urządzenia zewnętrzne) | Min. IP54 wg PN-EN 60529 |
| Ochrona antykorozyjna | Powłoka proszkowa na stali lub stal nierdzewna; minimalna odporność 240 h w komorze solnej wg PN-EN ISO 9227, lub rozwiązanie równoważne o nie niższych właściwościach antykorozyjnych |
| Tryb pracy | Ciągły, 24/7/365 |

## 2.2. Zasilanie i bezpieczeństwo przy braku zasilania

- Zasilanie podstawowe wszystkich urządzeń: 230V AC ±10%, 50 Hz.

- Każde urządzenie zabezpieczone osobnym zabezpieczeniem nadprądowym w rozdzielnicy elektrycznej.

- Przy zaniku zasilania: możliwość ręcznego podniesienia ramienia szlabanu bez użycia narzędzi przez jedną osobę, w czasie do 30 sekund.

## 2.3. Gwarancja i serwis

- Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usunięcia awarii): do 10 godzin w dni robocze od zgłoszenia.

- Czas usunięcia awarii uniemożliwiającej korzystanie z systemu: do 72 godzin od zgłoszenia.

- Minimum jeden bezpłatny przegląd serwisowy w trakcie okresu gwarancyjnego, przeprowadzony nie wcześniej niż w 10. i nie później niż w 12. miesiącu od daty podpisania POK.

- Zapewnienie dostępności aktualizacji oprogramowania przez minimum 5 lat od daty odbioru końcowego.

# 3. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

## 3.1. Szlabany parkingowe (bariera wjazdowa i wyjazdowa)

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Liczba sztuk (fabrycznie nowe) | 2 szt. (wjazdowy + wyjazdowy) |
| Typ napędu | Elektryczny napęd bezpośredni lub przekładniowy; typ technologii napędu dowolny pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów funkcjonalnych określonych w niniejszej tabeli. Zamawiający nie narzuca technologii silnika. |
| Napięcie zasilania | 230V AC ±10%, 50 Hz; dopuszczalne wewnętrzne obniżenie napięcia roboczego przez sterownik urządzenia |
| Sterownik | Wbudowany elektroniczny sterownik ruchu z regulacją prędkości i siły zamknięcia; płynna regulacja czasu otwarcia/zamknięcia w zakresie 1,5–6 s |
| Trwałość mechaniczna (MCBF) | Min. 3 000 000 cykli roboczych, potwierdzone dokumentacją techniczną producenta lub wynikami badań |
| Obciążenie dobowe | Min. 200 cykli/dobę w trybie ciągłym 24/7/365 |
| Czas otwarcia/zamknięcia ramienia | Regulowany w zakresie 1,5–6 s |
| Długość ramienia | Do 4 m; ramię w kolorze białym z diodami ostrzegawczymi LED na całej długości (czerwone przy zamknięciu, zielone przy otwarciu) |
| Moment obrotowy / siła utrzymania | Wystarczająca do pewnego utrzymania ramienia o długości do 4 m w pozycji zamkniętej przy wietrze bocznym do 80 km/h; wartość potwierdzona dokumentacją producenta |
| Detekcja przeszkody / antykolizja | Wymagana – automatyczne zatrzymanie i cofnięcie ramienia przy wykryciu oporu podczas zamykania; czas reakcji ≤ 0,3 s |
| Alarm wyłamania ramienia | Wymagany – automatyczne wykrywanie uderzenia lub wyłamania z sygnalizacją w oprogramowaniu zarządzającym |
| Otwarcie awaryjne (brak zasilania) | Wymagane – ręczne odblokowanie i podniesienie ramienia bez użycia narzędzi przez jedną osobę, w czasie ≤ 30 s |
| Obudowa – materiał | Stal z powłoką proszkową lub stal nierdzewna; odporność antykorozyjna zgodna z pkt 2.1 |
| Stopień ochrony obudowy | Min. IP54 wg PN-EN 60529 |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C |
| Certyfikat zgodności | Deklaracja zgodności WE/UE z właściwymi dyrektywami nowego podejścia (co najmniej: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz dyrektywa LVD 2014/35/UE) |

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Klauzula równoważności napędu: Za równoważne uznaje się każde rozwiązanie techniczne (silnik bezszczotkowy DC, silnik synchroniczny, silnik AC z falownikiem, napęd liniowy lub inne), które spełnia łącznie wszystkie parametry funkcjonalne określone w powyższej tabeli. Wykonawca powołujący się na rozwiązanie równoważne zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową lub dokumentację techniczną producenta potwierdzającą spełnienie wymagań minimalnych.

## 3.2. Terminal wjazdowy z zasobnikiem biletów

Terminal wjazdowy realizuje automatyczne wydawanie biletów po detekcji pojazdu oraz identyfikację kart abonamentowych.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa – materiał i ochrona | Stal z powłoką proszkową lub stal nierdzewna; min. IP54 wg PN-EN 60529; odporność antykorozyjna zgodna z pkt 2.1 |
| Zasobnik biletów | Wymagany – terminal wydaje bilety z nadrukowanym kodem kreskowym (1D lub 2D), datą i godziną wjazdu, nazwą parkingu oraz informacją o konieczności opłacenia biletu w recepcji |
| Format biletu | Kod kreskowy 1D lub 2D (kompatybilny ze skanerem na stanowisku obsługi i terminalem wyjazdowym) |
| Powiadomienie o niskim zapasie biletów | Automatyczne powiadomienie (komunikat w oprogramowaniu zarządzającym i/lub wiadomość e-mail) przy zapełnieniu zasobnika w 15% lub mniej |
| Detekcja pojazdu | Pętla indukcyjna – wydanie biletu i otwarcie szlabanu wyłącznie po potwierdzeniu detekcji pojazdu przez pętlę |
| Interkom / wideodomofon | Wbudowany lub zintegrowany – kamera kolorowa, mikrofon, głośnik (pełny duplex); łączność ze stanowiskiem obsługi na recepcji (zob. pkt 3.4) |
| Ochrona mechaniczna | Stalowe odbojnice lub wysepka zabezpieczająca terminal przed najechaniem pojazdem |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C |
| Stopień ochrony | Min. IP54 wg PN-EN 60529 |
| Certyfikat zgodności | Deklaracja zgodności WE/UE z właściwymi dyrektywami nowego podejścia |

## 3.3. Czytniki kart zbliżeniowych

Kontrola dostępu dla klientów abonamentowych realizowana jest przy użyciu kart zbliżeniowych. Czytniki muszą spełniać następujące wymagania minimalne:

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Standard kart | EM4102 (125 kHz) lub równoważny standard kart zbliżeniowych; kompatybilny z kartami aktualnie użytkowanymi w systemach Zamawiającego |
| Odległość odczytu karty | Min. 5 cm (karta przykładana do czytnika przy wysiadaniu z pojazdu); Zamawiający informuje, że odległość odczytu rzędu 60 cm wymagałaby zastosowania dedykowanych transponderów pojazdowych – rozwiązanie to nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia |
| Interfejs do sterownika szlabanu | Wyjście przekaźnikowe lub interfejs cyfrowy zgodny ze sterownikiem szlabanu |
| Stopień ochrony obudowy | Min. IP54 wg PN-EN 60529 |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C |
| Napięcie zasilania | 12V DC lub 24V DC (z zasilacza dostarczonego przez Wykonawcę) |
| Certyfikat zgodności | Deklaracja zgodności WE/UE z właściwymi dyrektywami nowego podejścia |

UWAGA – brak szyfrowania EM4102: Standard EM4102 (125 kHz) nie zapewnia szyfrowania danych ani uwierzytelniania kryptograficznego. Zamawiający jest świadomy tego ograniczenia i akceptuje je w kontekście niniejszego zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania kart z szyfrowaniem, chyba że Zamawiający wyraźnie tego zażąda w trakcie realizacji.

## 3.4. System wideodomofonu (interkom)

Wymagana jest łączność wideo i audio pomiędzy terminalami wjazdu i wyjazdu a stanowiskiem obsługi na recepcji (budynek C). System musi umożliwiać operatorowi na recepcji identyfikację wizualną kierowcy (kamera kolorowa) oraz komunikację głosową w trybie pełnego dupleksu.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ systemu | Wideodomofon cyfrowy, dwukierunkowy (audio i wideo) |
| Stacje zewnętrzne | 2 szt.: jedna przy terminalu wjazdowym, jedna przy terminalu wyjazdowym |
| Stacja wewnętrzna (recepcja, budynek C) | 1 szt.; min. 7-calowy ekran LCD kolorowy, rozdzielczość min. 800×480; możliwość równoczesnego podglądu obu kamer (tryb PiP lub przełączanie) |
| Kamera stacji zewnętrznej | Kolorowa; min. rozdzielczość 1 Mpx (720p); oświetlacz IR do pracy nocnej |
| Komunikacja audio | Pełny duplex; głośnik i mikrofon na każdej stacji zewnętrznej i na stacji wewnętrznej |
| Inicjowanie połączenia | Przycisk wezwania na stacji zewnętrznej przy szlabanie |
| Zdalne otwarcie szlabanu z recepcji | Wymagane – przycisk fizyczny lub funkcja w oprogramowaniu na stanowisku obsługi |
| Stopień ochrony stacji zewnętrznych | Min. IP54 wg PN-EN 60529 |
| Temperatura pracy stacji zewnętrznych | -20°C do +55°C |
| Certyfikat zgodności | Deklaracja zgodności WE/UE z właściwymi dyrektywami nowego podejścia |

## 3.5. Detekcja pojazdu – pętla indukcyjna

Detekcja obecności pojazdu realizowana jest przez pętle indukcyjne wbudowane w nawierzchnię. Wymagania:

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Liczba pętli | Min. 2 szt. (po jednej przy każdym terminalu); liczba ostateczna do uzgodnienia podczas wizji lokalnej |
| Logika sterowania | Otwarcie szlabanu wyłącznie po potwierdzeniu detekcji pojazdu; zamknięcie po potwierdzeniu opuszczenia strefy detekcji |
| Ochrona przed zamknięciem na pojeździe | Wymagana – szlaban nie zamknie się przy pojeździe lub osobie znajdującej się w strefie detekcji |
| Wykrywanie zestawu pojazd–przyczepa | Wymagane |
| Awaria pętli | Przy awarii pętli szlaban nie otwiera się samoczynnie; operator może otworzyć ręcznie ze stanowiska obsługi |
| Kabel pętli | Odporny na ściskanie, przeznaczony do układania w nawierzchni; typ i przekrój zgodny z zaleceniami producenta sterownika |
| Sterownik pętli | Wbudowany w terminal lub jako osobny moduł; zasilanie 12V DC lub 24V DC |

## 3.7. Terminal wyjazdowy

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa – materiał i ochrona | Stal z powłoką proszkową lub stal nierdzewna; min. IP54 wg PN-EN 60529; odporność na uderzenia min. IK08 wg PN-EN 62262 |
| Skaner kodu kreskowego | Wymagany – do odczytu biletu parkingowego z kodem kreskowym 1D lub 2D |
| Detekcja pojazdu | Pętla indukcyjna (analogicznie do terminala wjazdowego, pkt 3.5) |
| Weryfikacja opłaty | Terminal otwiera szlaban wyłącznie po potwierdzeniu opłacenia biletu przez stanowisko obsługi lub autoryzacji ręcznej przez operatora |
| Interkom / wideodomofon | Wbudowany lub zintegrowany (analogicznie do terminala wjazdowego, pkt 3.4) |
| Ochrona mechaniczna | Stalowe odbojnice lub wysepka zabezpieczająca terminal przed najechaniem pojazdem |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C |
| Stopień ochrony | Min. IP54 wg PN-EN 60529 |
| Certyfikat zgodności | Deklaracja zgodności WE/UE z właściwymi dyrektywami nowego podejścia |

## 3.9. Stacja robocza (komputer na stanowisku obsługi)

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer stacjonarny PC (architektura x86-64) |
| Procesor | Procesor o architekturze x86-64. Wymaga się, aby zaoferowany procesor osiągał wynik minimum 15 000 punktów w teście wydajności wielowątkowej PassMark CPU Mark. Weryfikacja spełnienia tego parametru nastąpi na podstawie oficjalnego rankingu dostępnego na stronie www.cpubenchmark.net (stan na dzień składania ofert). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty dokładny model oferowanego procesora |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB |
| Dysk | Min. 512 GB SSD |
| System operacyjny | Licencjonowany, 64-bitowy system operacyjny klasy biznesowej z interfejsem graficznym, kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem zarządzającym; wymagane wsparcie producenta systemu operacyjnego przez min. 5 lat od daty odbioru |
| Łączność sieciowa | Ethernet 100/1000 Mbps |
| Drukarka | Drukarka pokwitowań lub etykiet kompatybilna z oprogramowaniem (do dokumentowania transakcji przyjmowanych przez operatora) |
| Skaner kodów kreskowych | Wymagany – do skanowania biletów parkingowych na stanowisku obsługi recepcji |
| Zasilanie awaryjne (UPS) | Wymagane; czas podtrzymania min. 15 minut |
| Certyfikat zgodności | Deklaracja zgodności WE/UE z właściwymi dyrektywami nowego podejścia |

# 4. WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU

## 4.1. Scenariusz wjazdu na parking

### 4.1.1. Klient standardowy (bilet)

- Pojazd wjeżdża na pętlę indukcyjną przed terminalem wjazdowym.

- Terminal wydaje bilet z nadrukowanym kodem kreskowym, datą i godziną wjazdu, nazwą parkingu oraz informacją o konieczności opłacenia biletu w recepcji.

- Po pobraniu biletu przez kierowcę szlaban otwiera się automatycznie.

- Po przejeździe pojazdu i potwierdzeniu przez pętlę opuszczenia strefy szlaban zamyka się.

- Pierwsze 15 minut pobytu jest bezpłatne (konfigurowalny czas grace period w oprogramowaniu).

### 4.1.2. Klient abonamentowy

- Kierowca przykłada kartę zbliżeniową do czytnika przy terminalu wjazdowym.

- System weryfikuje uprawnienia. Przy karcie uprawnionej: automatyczne otwarcie szlabanu bez udziału operatora i bez naliczania opłat.

- Po przejeździe pojazdu szlaban zamyka się samoczynnie.

### 4.1.3. Pojazdy uprzywilejowane (służby ratunkowe, policja, straż)

- Możliwość ręcznego otwarcia szlabanu przez operatora ze stanowiska obsługi (recepcja).

- Możliwość  automatycznego otwarcia szlabanu po identyfikacji transpondera o statusie uprzywilejowany.

## 4.2. Scenariusz rozliczenia i wyjazdu

### 4.2.1. Klient standardowy z biletem

- Kierowca udaje się z biletem do stanowiska obsługi (recepcja).

- Operator skanuje bilet. Oprogramowanie wyświetla naliczoną opłatę zgodnie z aktualną taryfą.

- Operator pobiera opłatę i przekodowuje bilet (rejestracja transakcji w dzienniku zdarzeń i raporcie).

- Kierowca udaje się do terminala wyjazdowego z przekodowanym biletem. Terminal otwiera szlaban, jeżeli bilet jest prawidłowo opłacony ORAZ nie minął konfigurowalny czas od opłacenia do wyjazdu (domyślnie: 15 minut; wartość konfigurowana przez administratora).

### 4.2.2. Klient abonamentowy (wyjazd)

- Po wykryciu pojazdu przez pętlę indukcyjną kierowca przykłada kartę do czytnika przy terminalu wyjazdowym.

- System automatycznie otwiera szlaban dla kart uprawnionych.

### 4.2.3. Przypadki szczególne

- Klient zwolniony z opłat (np. służby, serwis): Operator skanuje bilet, wybiera taryfę zwolnioną z opłat lub z rabatem. Wszystkie zwolnienia i rabaty są rejestrowane w dzienniku zdarzeń. Bilet jest przekodowywany i umożliwia wyjazd.

- Klient bez biletu (bilet zgubiony): Operator ma możliwość ręcznego wprowadzenia godziny wjazdu lub naliczenia stałej opłaty. Transakcja jest rejestrowana.

- Klient, który nie zdążył wyjechać w wyznaczonym czasie: Operator ma możliwość przedłużenia czasu wyjazdu lub ponownego przekodowania biletu.

- Klient pozostawiający pojazd na kilka dni (karta tymczasowa): System umożliwia wymianę biletu parkingowego na kartę zbliżeniową z określonym terminem ważności. Przed ostatecznym wyjazdem bilet jest rozliczany zgodnie z taryfą.

# 5. OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE

## 5.1. Język i dostępność

- Interfejs użytkownika i całość dokumentacji systemowej: wyłącznie w języku polskim.

- Niedopuszczalne są wersje demonstracyjne, testowe lub z ograniczoną funkcjonalnością.

- Instalacja lokalna na stacji roboczej.

- Licencja bezterminowa bez cyklicznego odnawiania subskrypcji dla funkcji podstawowych opisanych w pkt 5.2–5.4.

## 5.2. Wymagane funkcje – moduł operatora

- Obsługa sprzedaży i rozliczeń: skanowanie biletu, wyświetlanie naliczonej opłaty zgodnie z taryfą, rejestracja transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, przekodowywanie biletów.

- Zdalne otwieranie i zamykanie każdego szlabanu z poziomu stacji roboczej.

- Bieżący podgląd stanu systemu: status szlabanów (otwarty/zamknięty/awaria), liczba pojazdów na parkingu, stan zasobnika biletów.

- Obsługa przypadków szczególnych: klient zwolniony z opłat (wybór taryfy zwolnionej z obowiązkową rejestracją), bilet zgubiony, przedłużenie czasu wyjazdu.

- Przegląd dziennika zdarzeń (log): data, godzina, typ zdarzenia, identyfikator karty/biletu, kwota, identyfikator operatora; retencja min. 180 dni.

## 5.3. Wymagane funkcje – moduł administratora

- Zarządzanie kartami: dodawanie, usuwanie, blokowanie, ustawianie okresu ważności i grupy dostępu.

- Tworzenie dowolnej liczby grup użytkowników (abonamentowi, uprzywilejowani, zablokowani, warunkowi i inne).

- Konfiguracja taryf: definiowanie stawek godzinowych, dobowych, abonamentowych, czasu bezpłatnego pobytu (grace period), czasu od opłacenia do wyjazdu, zniżek i zwolnień.

- Definiowanie liczby miejsc parkingowych.

- Zarządzanie kontami operatorów z różnym poziomem uprawnień.

- Wykonanie i przywrócenie kopii zapasowej konfiguracji systemu.

## 5.4. Raportowanie i eksport danych

- Generowanie raportów dziennych i miesięcznych: zestawienie transakcji, przychody z podziałem na taryfy i grupy użytkowników, statystyki obciążenia parkingu.

- Tworzenie zestawień opłat z podziałem na taryfy za dowolnie wybrany okres.

- Baza klientów parkingu z możliwością eksportu do arkuszy kalkulacyjnych (min. format CSV lub XLSX).

- Eksport danych w formatach CSV i PDF.

- Automatyczne kopie zapasowe bazy danych i konfiguracji – minimum raz na dobę.

- Opcjonalnie: automatyczne raporty e-mail do wskazanych adresatów zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem.

Zamawiający nie wyklucza w przyszłości rozszerzenia systemu o: automatyczne kasy biletowe, system ANPR/LPR, tablicę informacyjną liczby wolnych miejsc, moduł fiskalny. Wykonawca nie jest zobligowany do wdrożenia tych modułów w ramach niniejszego zamówienia, jednak architektura systemu musi zapewniać możliwość ich późniejszego dołączenia bez konieczności wymiany podstawowych komponentów.

# 6. ZAKRES PRAC INSTALACYJNO-WDROŻENIOWYCH

## 6.1. Prace elektryczne i teletechniczne

- Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej 230V AC od wskazanego przez Zamawiającego punktu rozdzielczego do każdego urządzenia. Przekrój przewodu zasilającego: min. 3×2,5 mm² (YDY lub równoważny). Instalacja w rurach DVR lub korytach PCV o stopniu ochrony min. IP54.

- Wykonanie instalacji teletechnicznej/sterującej. Trasy kablowe uzgodnione z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.

- Kabel LAN: min. Cat.6 FTP, układany w osobnych trasach od instalacji elektrycznej (odstęp min. 20 cm). Długość odcinka max. 90 m.

- Wszystkie przejścia przez ściany i posadzki w przepustach PVC z uszczelnieniem ognioodpornym.

- Wykonawca sporządzi schemat tras kablowych z długościami odcinków, rodzajem kabli i oznaczeniami obwodów stanowiący element dokumentacji powykonawczej.

## 6.2. Montaż mechaniczny i ochrona

- Montaż terminali wjazdowego i wyjazdowego oraz szlabanów w lokalizacjach uzgodnionych podczas wizji lokalnej.

- Dostawa i montaż stalowych odbojnic lub wysepek ochronnych przy każdym terminalu i słupku z czytnikiem.

- Montaż pętli indukcyjnych zgodnie z dokumentacją producenta; sporządzenie dokumentacji pętli (lokalizacja, głębokość, typ kabla).

- Doprowadzenie terenu prac do stanu pierwotnego po zakończeniu montażu.

## 6.3. Uruchomienie i konfiguracja

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania na stacji roboczej.

- Konfiguracja taryf, grup użytkowników i kart zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Testy funkcjonalne: wydawanie biletów, odczyt kart, detekcja przez pętlę indukcyjną, wideodomofon, zdalne sterowanie szlabanami, raportowanie.

## 6.4. Szkolenie personelu

- Szkolenie dla operatorów i administratora systemu – minimum 4 godziny w siedzibie Zamawiającego.

- Zakres szkolenia: codzienna obsługa, konfiguracja taryf i kart, rozliczenia, raporty, postępowanie awaryjne.

## 6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przekaże kompletną dokumentację powykonawczą w języku polskim, zawierającą:

- projekt rozmieszczenia urządzeń (rzut z naniesionymi lokalizacjami);

- schemat tras kablowych z długościami odcinków, rodzajem kabli i oznaczeniami obwodów;

- protokół pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, ciągłość ochronna);

- instrukcję obsługi dla operatorów (PL);

- instrukcję administratora systemu wraz z kodami serwisowymi (PL);

- wykaz dostarczonych urządzeń: model, numer seryjny, producent;

- kopie deklaracji zgodności CE urządzeń;

- nośnik danych z wersją instalacyjną oprogramowania do zarządzania parkingiem;

- dokumentację pętli indukcyjnych (lokalizacja, głębokość, typ kabla).

# 7. WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI

Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały użyte nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub wskazano proweniencję urządzeń, należy je traktować jako przykładowe, z towarzyszącym im oznaczeniem 'lub równoważny'. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z produktami równoważnymi.

Za produkt lub rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które:

- spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone w OPZ;

- zapewnia parametry eksploatacyjne nie gorsze niż parametry wskazane w OPZ;

- jest kompatybilne z pozostałymi elementami systemu.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty kart technicznych, certyfikatów lub oświadczeń producenta.

# 8. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

## 8.1. Kody CPV

| Kod CPV | Opis |
| --- | --- |
| 34928480-6 | Urządzenia do kontroli parkowania |
| 34928440-4 | Systemy opłat parkingowych |
| 42961100-1 | System kontroli dostępu |
| 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji |
| 51900000-1 | Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli |
| 72268000-1 | Usługi dostawy oprogramowania |
| 50700000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych (serwis gwarancyjny) |